Gruppo trattamento aria “Syntesi” della Metal Work

Il nuovo gruppo si caratterizza per le prestazioni estremamente elevate rispetto alle dimensioni ed al peso ridotti: il filtro regolatore della taglia 1, che ha dimensioni in pianta di 42 x 42 mm, ha una portata di 2400 Nl/min, il doppio rispetto alla maggior parte di gruppi di pari taglia esistenti. Così si possono usare gruppi con peso e dimensione contenuti, in osservanza alla tendenza alla miniaturizzazione ed al minor impiego di materiali che caratterizzano il design industriale moderno.

Intelligente il sistema di collegamento modulare e gli attacchi pneumatici smontabili.

Infatti gli attacchi pneumatici sono delle boccole esagonali inserite nel corpo e smontabili. Perciò sullo stesso corpo si possono applicare bussole con filetti diversi, da 1/8”, 1/4" e 3/8”, GAS o NPT o addirittura il raccordo automatico per il tubo del diametro desiderato. Per collegare due corpi tra loro, ad esempio il regolatore col lubrificatore, al posto delle boccole filettate si impiega una specie di nipplo, sempre esagonale, di collegamento. Con questo metodo sono stati eliminati i tradizionali sistemi di collegamento con tiranti o camme o gioghi, a tutto vantaggio della semplicità e dell’economia.

Ogni modulo, sia esso un regolatore, un filtro, una valvola o un avviatore progressivo, presenta sul fronte e sul retro un attacco da 1/8” utilizzabile come presa d’aria o come collegamento con manometri o pressostati.

La manopola del regolatore e quella delle valvole manuali sono lucchettabili, mediante una piastrina-catenaccio inserita nella manopola stessa.

Ogni modulo, dopo il collaudo, viene marcato a laser riportando tutti i dati tecnici, il codice di ordinazione e la data di produzione. Grazie alla flessibilità della tecnologia della marcatura laser è possibile riportare scritte e loghi personalizzati su richiesta dei clienti.

Una interessante innovazione progettuale è costituita dal fatto che il corpo e la tazza sono un pezzo unico, a differenza della tradizionale soluzione che vede due pezzi distinti fissati tra loro: è un altro risultato dell’attenzione alla semplicità, alla praticità ed alla riduzione del numero di pezzi del progetto. Per sostituire o pulire l’elemento filtrante si svita il bicchiere trasparente; il team di progettazione, esaminando mediante analisi FMEA i difetti degli accoppiamenti a baionetta, ha scoperto che spesso si inceppano quando il prodotto, nel tempo, si è intriso di sporco dell’ambiente esterno; invece una robusta filettatura è sempre smontabile, oltretutto in modo intuitivo rispetto a certe baionette adatte più a laboratori che agli ambienti d’officina.

Come primo passo viene lanciata la taglia 1, che copre la gamma di filetti da 1/8” sino a 3/8” e che soddisfa l’80% degli impieghi. Successivamente verrà lanciata la taglia 2, con attacchi filettati sino ad 1”.

Figure:

Figura 1

Syntesi è il nuovo gruppo di trattamento dell’aria della Metal Work

Figura 2

Ogni modulo presenta attacchi filettati da 1/8” utilizzabili per manometri, pressostati, uscite di aria.

Figura 3

Gli attacchi pneumatici sono boccole filettate esagonali smontabili. Perciò sullo stesso corpo si possono applicare bussole con filetti diversi, da 1/8”, 1/4" e 3/8”, GAS o NPT. Per collegare due corpi tra loro al posto delle boccole filettate si impiega una specie di nipplo, sempre esagonale, di collegamento.